# Обработка овощей,
листовых салатов
и зелени

Проекты стандартов операционных процедур
на основе И-ГЦ-02 и МУ-41-2024

Версия расчётного примера: 05.09.2026

| Поле | Состояние проекта |
| --- | --- |
| Предприятие | АО «ПП «Русский хлеб» — реквизиты сверить: на титуле И-ГЦ-02 также указано ООО «Курортное кафе». |
| Цех / участок | Кулинарный цех / овощной участок, SOLIA — уточнить. |
| Разработал / согласовал | Роли: составитель, инженер-технолог, ответственный по ОТ. ФИО внести после назначения. |
| Утвердил / подписи | НЕ УТВЕРЖДЕНО. Подписи и даты утверждения не созданы. |
| Статус времён | Все ручные длительности — синтетический пример. Режимы SOLIA — из И-ГЦ-02. |
| Основной рабочий файл | Стандартизированная_работа_И-ГЦ-02.xlsx — 28 связанных листов. |

# Как использовать этот документ

Это статический снимок проекта. Числа Word не обновляются при изменении Excel. Для актуальных стандартов выбирайте продукт во «Ввод!B12» и печатайте лист «СОП» из книги. Здесь приведены два примера маршрута — томат и латук — и общий периодический санитарный комплекс. Для остальных видов используются собственные замеры в Excel.

До внедрения необходимо проверить паспорт SOLIA, действующие санитарные документы и инструкции ОТ, уточнить СИЗ, фото ОК/NOK и критерии контроля, провести наблюдения, согласовать и утвердить стандарты, обучить сотрудников. Пример не является подтверждением внедрения или безопасности.

# 1. Обязательные технологические данные

Основание: И-ГЦ-02, PDF стр. 2–3, таблица №1. Длительности переведены из мин:сек в секунды. Полная программа выполняется и при неполной последней партии.

| Программа | Мытьё | Ополаскивание | Вращение | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 30 об/мин 60 с | 150 об/мин 30 с | 400 об/мин 360 с | 450 с |
| 02 | 30 об/мин 60 с | 150 об/мин 60 с | 150 об/мин 60 с | 180 с |
| 03 | 30 об/мин 120 с | 150 об/мин 60 с | 250 об/мин 120 с | 300 с |

После каждой 4-й помывки слить бак. После слива выключить и обесточить оборудование. После выключения и обесточивания промыть бак моющими средствами и продезинфицировать. Частота и последовательность сохранены; санитарное время в прогнозе не уменьшено.

# 2. Продукция и загрузка SOLIA

| Продукт | Программа | Загрузка по И-ГЦ-02, кг |
| --- | --- | --- |
| Латук | 01 | 1,5 |
| Базилик | 01 | 1,5 |
| Петрушка | 01 | 1,5 |
| Томат | 02 | 5,0 |
| Белокочанная капуста | 02 | 3,0 |
| Укроп | 03 | 1,5 |
| Зеленый лук | 03 | 1,5 |
| Кинза | 03 | 1,5 |
| Шампиньоны | 03 | 5,0 |
| Перец болгарский красный | 03 | 5,0 |
| Огурец | 03 | 5,0 |
| Редис | 03 | 3,0 |
| Сельдерей ствол | 03 | 1,5 |
| Сельдерей корень | 03 | 1,5 |
| Тыква | 03 | 3,0 |
| Имбирь | 03 | 3,0 |
| Лимон | 03 | 2,0 |
| Апельсин | 03 | 2,0 |

Масса трактуется в модели консервативно как предел одной загрузки. Группировка «зелень / овощи и прочее» — расчётная; отдельные наименования сохранены из источника. Фактическое применение и тару для каждой позиции подтвердить технологом.

# Овощи: томат · проект СОП

СОП-И-ГЦ-02-ОВ/ПРОЕКТ | 1 оператор, 1 SOLIA | Партия 5,0 кг | Целевая модель, не утверждённый норматив

Границы: от осмотра партии до возврата на исходную позицию. Во время автоматической программы другой работы оператор не выполняет. Применяемые СИЗ и паспортные условия допуска определить по действующим документам предприятия.

| № | Основной этап | Ключевые моменты | Причины / контроль | ДЕМО, с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр и подготовка | Проверить упаковку; исключить порчу, гниль, плесень и посторонние запахи. Осмотреть отобранное сырьё и подготовить к загрузке. Не добавлять очистку/нарезку, отсутствующие в И-ГЦ-02, без отдельной технологии. | Не допустить несоответствующее сырьё. Контроль каждой партии. | 62,18 |
| 2 | Взвешивание и передача | Отвесить не более 5,0 кг и передать к SOLIA по согласованному маршруту. | Не перегружать машину; исключить перекрёстное загрязнение. | 26,52 |
| 3 | Загрузка и запуск | Выбрать программу 02. Загрузка и запуск по паспорту SOLIA. | Сверить продукт, массу и программу перед каждым запуском. | 30,83 |
| 4 | Автоматическая обработка | Дождаться полного завершения мойки, ополаскивания и вращения. Времена/скорости — таблица режимов. | Не сокращать обязательную программу. Доступ к машине — только в безопасном состоянии по паспорту. | 180,00 |
| 5 | Выгрузка и контроль | Выгрузить в чистую гастроёмкость «СО». Проверить тару, маркировку и результат по действующим требованиям. | Не передавать несоответствующую продукцию; при отклонении сообщить технологу. | 46,63 |
| 6 | Передача и возврат | Передать годную продукцию следующему переделу, вернуться к исходной позиции, учесть выполненную помывку. | Не пересекать сырой и чистый потоки. После 4-й помывки — полный санитарный комплекс. | 10,00 |

Сумма целевых этапов: 356,16 с/партию. Периодическая работа — отдельно. Внеплановые потери не включаются в СОП как обязательные действия. Для других видов применять их собственный хронометраж, а не это время.

Инструмент/ресурс: SOLIA, весы и чистая маркированная тара (состав уточнить на месте). Текстовая схема: сырьё → осмотр/подготовка → взвешивание → SOLIA → чистая тара/контроль → получатель. Фактические фото ОК/NOK и натурная планировка требуют дополнения.

Согласование: технолог / ОТ / руководитель — НЕ ПОДПИСАНО. Перед утверждением заменить модельные времена и проверить безопасную последовательность.

# Листовой салат: латук · проект СОП

СОП-И-ГЦ-02-ЗЛ/ПРОЕКТ | 1 оператор, 1 SOLIA | Партия 1,5 кг | Целевая модель, не утверждённый норматив

Границы: от осмотра партии до возврата на исходную позицию. Во время автоматической программы другой работы оператор не выполняет. Применяемые СИЗ и паспортные условия допуска определить по действующим документам предприятия.

| № | Основной этап | Ключевые моменты | Причины / контроль | ДЕМО, с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр и подготовка | Проверить упаковку; исключить порчу, гниль, плесень и посторонние запахи. Удалить стебли, повреждённые и загнившие листья; разделить на отдельные листья. | Не допустить несоответствующее сырьё. Контроль каждой партии. | 128,93 |
| 2 | Взвешивание и передача | Отвесить не более 1,5 кг и передать к SOLIA по согласованному маршруту. | Не перегружать машину; исключить перекрёстное загрязнение. | 26,42 |
| 3 | Загрузка и запуск | Выбрать программу 01. Загрузка и запуск по паспорту SOLIA. | Сверить продукт, массу и программу перед каждым запуском. | 30,69 |
| 4 | Автоматическая обработка | Дождаться полного завершения мойки, ополаскивания и вращения. Времена/скорости — таблица режимов. | Не сокращать обязательную программу. Доступ к машине — только в безопасном состоянии по паспорту. | 450,00 |
| 5 | Выгрузка и контроль | Выгрузить в чистую гастроёмкость «ЗЕЛЕНЬ». Проверить тару, маркировку и результат по действующим требованиям. | Не передавать несоответствующую продукцию; при отклонении сообщить технологу. | 46,42 |
| 6 | Передача и возврат | Передать годную продукцию следующему переделу, вернуться к исходной позиции, учесть выполненную помывку. | Не пересекать сырой и чистый потоки. После 4-й помывки — полный санитарный комплекс. | 10,00 |

Сумма целевых этапов: 692,46 с/партию. Периодическая работа — отдельно. Внеплановые потери не включаются в СОП как обязательные действия. Для других видов применять их собственный хронометраж, а не это время.

Инструмент/ресурс: SOLIA, весы и чистая маркированная тара (состав уточнить на месте). Текстовая схема: сырьё → осмотр/подготовка → взвешивание → SOLIA → чистая тара/контроль → получатель. Фактические фото ОК/NOK и натурная планировка требуют дополнения.

Согласование: технолог / ОТ / руководитель — НЕ ПОДПИСАНО. Перед утверждением заменить модельные времена и проверить безопасную последовательность.

# Санобработка SOLIA · проект СОП

СОП-И-ГЦ-02-САН/ПРОЕКТ. Регулярность — после каждой 4-й помывки одной машины, независимо от смены продукта. Действия по И-ГЦ-02 выполняются последовательно.

| № | Действие | Ключевой момент | ДЕМО занятость, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слить бак после каждой 4-й помывки | Слить бак по паспорту SOLIA. Обесточивание по И-ГЦ-02 следует после слива. | 60 |
| 2 | После слива выключить и обесточить оборудование | После слива выключить и обесточить оборудование. Способ и проверку безопасного состояния уточнить по инструкции ОТ. | 15 |
| 3 | Промыть бак моющими средствами | Промыть бак моющим средством по утверждённой санитарной программе. | 240 |
| 4 | Продезинфицировать бак по утверждённой программе | Продезинфицировать бак. Средство, концентрацию, температуру, экспозицию и необходимость ополаскивания применять только по утверждённым документам. | 480 |
| 5 | Восстановить готовность SOLIA по паспорту оборудования | Восстановить готовность по паспорту машины и санитарной программе. Это плановое дополнение; проверить состав действий и контроль. | 120 |

Итого демонстрационное занятие комплекса: 915 с. Это сумма условных длительностей, а не установленная санитарная норма. В частности, 480 с НЕ означает предписанную экспозицию дезсредства.

В И-ГЦ-02 нет названий средств, концентраций, температур, выдержек и перечня СИЗ. Эти параметры не назначены данной моделью. До использования необходимо дополнить по инструкциям средств, санитарной программе, паспорту SOLIA и требованиям ОТ.

При неполной последней четвёрке книга по умолчанию резервирует ещё один комплекс. Это консервативное допущение планирования; уточнить фактический порядок завершения смены. Не учитывать эту работу повторно в фиксированном завершении смены.

Средства/инструмент/СИЗ: по утверждённой санитарной программе и инструкциям ОТ — требуется уточнение. Контроль: счётчик помывок, безопасное состояние, завершение очистки и дезинфекции, готовность к работе. Формы регистрации согласовать на предприятии.

Разработал / технолог / ОТ / утверждает: НЕ ПОДПИСАНО. Дата утверждения отсутствует. Плановое время нельзя использовать как технологический режим обработки.

# Лист согласования и применения

| Шаг | Что подтвердить | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1. Исходные требования | Сверить реквизиты И-ГЦ-02, действующий паспорт SOLIA, санитарные средства и СИЗ. | Не проверено |
| 2. Наблюдения | ≥10 сопоставимых циклов каждого планового вида, 3 наблюдения периодических действий. | ДЕМО — заменить |
| 3. Улучшения | Реальное внедрение и контрольные наблюдения без сокращения технологии. | Запланировано |
| 4. Утверждение | Критерии СР, чек-лист СОП, фактические подписи уполномоченных лиц. | Не утверждено |
| 5. Обучение | Показ правильного метода, практическая проверка, реальные записи и подписи. | Не проведено |
| 6. Размещение / пересмотр | Цветная читаемая версия на РМ, архив предыдущих версий, контроль соблюдения. | Запланировано |

Готовые формы для заполнения: «Критерии качества СР», «Чек-лист СОП», «План внедрения» и «Лист ознакомления» в Excel. Оценки не подставляются как выполненные автоматически: наличие документа не доказывает применение стандарта.

# Основание комплекта

МУ-41-2024 «Стандартизированная работа», редакция №4; И-ГЦ-02 по обработке листовых салатов, овощей и зелени (PDF 6 страниц; технологическая таблица на PDF стр. 3); приложения №3–8 из предоставленной ветки. Оригиналы сохранены неизменёнными в sources/.

GitHub: mrvladislavtkachenko-debug/5cCheckList; ветка arena/01a0706d-5cchecklist; коммит 3fdca2bd9f76e52ae0ac5778e7d35fdd8186002f.

Числовые изменения выполнять в Excel. Word содержит снимок исходного примера и не связан с XLSX автоматически. Перевод в производственный стандарт возможен только после фактической проверки, согласования и утверждения.